# 블루투스 살포 거치대 ↔ 모바일 관제 연동 계획안

문서 목적: 함정에서 스마트폰을 거치대에 올려 두고, 물리 버튼(또는 외부 MCU) 만으로 살포 시작 / 살포 중지 등이 앱의 버튼과 동일하게 동작하도록 하기 위한 단계별 설계·리스크·검증 항목을 정리한다.
현재 구현: 웹 앱 /mobile 화면에 터치 버튼으로 ship_command_logs(Supabase) 또는 BroadcastChannel(로컬 시연) 전송이 가능하다.
투하 1건(살포 점) 은 별개 파이프라인이다: 함정 화면의 「투하 (센서 시뮬)」 는 seed_drop_records에 쓰며, 실제 센서는 아두이노 등이 telemetry-ingest 로 동일 테이블에 넣는 설계가 맞다. 개념·체크리스트는 docs/hardware-arduino-gnss-seed/README.md §7 을 본다.

## 1. 목표·범위

| 단계 | 목표 |
| --- | --- |
| M0 (현재) | /mobile — 지도에 내 위치, 살포 시작/중지, AI 요약, 지금 위험, 금일 살포 건수 |
| M1 | 거치대에서 단일 신호(예: 한 바이트 시리얼)로 시작/중지 구분 가능 |
| M2 | 블루투스(BLE 또는 Classic SPP)로 폰과 페어링 후, 수신 시 Web API 또는 앱 내 이벤트와 연동 |
| M3 | 운영: 페어링·권한·감사 로그·오조작 방지 |

비범위(초기): 해양 무선법규에 따른 VHF 음성 대체, 위성 단독 링크.

## 2. 기술 옵션 비교

### 2.1 Web Bluetooth (Chrome/Android 위주)

- 장점: 별도 네이티브 앱 없이 웹에서 GATT 연결 가능한 경우가 있음.

- 단점: iOS Safari 미지원. 사용자 제스처 후 연결 필요. 장치는 BLE GATT 서비스 노출 필요.

- 적합: 안드로이드 전용 운영, 거치대가 BLE Peripheral.

### 2.2 Capacitor / React Native 래퍼 + 플랫폼 BLE 플러그인

- 장점: iOS·Android 공통으로 시리얼/BLE 브리지 가능.

- 단점: 스토어 배포·빌드 파이프라인 추가.

- 적합: 함정 표준이 iOS 포함일 때 중기 권장.

### 2.3 거치대 = USB OTG 키보드 HID 에뮬레이션

- MCU가 미디어 키 또는 조합키를 보내고, 웹은 keydown으로 감지(포그라운드 필요).

- 장점: 브라우저 BLE 불필요.

- 단점: OS 포커스·접근성 충돌, 키 매핑 관리.

### 2.4 거치대 → LTE/LoRa → 서버 → Supabase ship_command_logs

- 함정 폰은 구독만 하고, 물리 버튼은 망을 통해 직접 DB에 쓰기.

- 장점: 폰 블루투스 스택 의존 감소.

- 단점: 인증·Replay 방지·망 비용.

권장 혼합: M1은 HID 또는 단순 UART → OTG 시리얼 리더(안드로이드) 로 빠른 파일럿, M2에서 Capacitor + BLE 로 iOS까지 확장.

## 3. 거치대 펌웨어(프로토콜) 초안

### 3.1 단일 채널 시리얼(예: 9600 8N1)

| 바이트(또는 프레임) | 의미 | 앱 동작 |
| --- | --- | --- |
| 0xA1 | 살포 시작 | insertShipCommand(..., 'seed_start') 와 동일 |
| 0xA2 | 살포 중지 | seed_stop |
| 0xA3 | 위치 보고(옵션) | 추후 report_position 과 동일 파이프라인 |

보안: 고정 1바이트만 쓰면 오인식 위험 → 프레임 [0x55, CMD, SEQ, XOR] 4바이트 이상 권장.

### 3.2 BLE GATT

- Service UUID(예비): 벤더 할당 128-bit UUID 1개.

- Characteristic command: Write Without Response, 1~20 byte.

- Characteristic ack(선택): Notify로 수신 확인.

## 4. 모바일 앱 쪽 작업 항목

- 수신 레이어: navigator.serial (Chrome, USB) / Web Bluetooth / 네이티브 플러그인 중 택1.

- 디바운스: 200ms 내 중복 CMD 무시.

- 상태 동기: 이미 subscribeShipCommandInserts 로 관제탑과 동기 — 거치대에서 온 CMD도 동일 테이블에 쓰면 탑·모바일·함정 일치.

- UI: 수신 시 햅틱·토스트(살포 시작 신호 수신).

- 오프라인: DB 불가 시 현재와 같이 BroadcastChannel 한계 명시 → 오프라인 큐(IndexedDB) 후 재전송 옵션.

## 5. 보안·운영

- 페어링 PIN 또는 버튼 Long-press 학습 모드.

- 선박 ID(VITE_VESSEL_LTE_ID)와 CMD에 vessel_id 일치 검증(서버 RLS·Edge Function).

- 감사: ship_command_logs에 source: 'bt_dock' 컬럼 추가 검토.

- Replay: SEQ 단조 증가 + 서버측 최소 간격 제한.

## 6. 일정(예시)

| 주차 | 산출물 |
| --- | --- |
| W1~2 | 프로토콜 확정(프레임·CMD 표), 목업 MCU 펌웨어 |
| W3 | 안드로이드 + USB 시리얼 또는 BLE POC → /mobile 에서 CMD 수신 시 sendCmd 호출 |
| W4 | 함정 시험(해상 GPS·손망 실측), 오조작·지연 측정 |
| W5+ | iOS 필요 시 Capacitor 이관, RLS·source 필드, 운영 매뉴얼 |

## 7. 관련 코드·경로

- 모바일 UI: src/app/MobileDeckView.tsx

- 라우팅: src/main.tsx (/mobile 경로)

- 살포 신호: src/lib/marine-db.ts — insertShipCommand, subscribeShipCommandInserts

- 로컬 탭 동기: src/lib/marine-ops-signals.ts — MARINE_OPS_SIGNAL_BC

## 8. 오픈 이슈

- Vercel 등 SPA에서 /mobile 직접 URL fallback (이미 대부분 index.html 서빙)

- Permissions-Policy에 bluetooth=* 필요 여부(배포 헤더)

- 함정 스마트폰 OS 비율(iOS vs Android)에 따른 래퍼 도입 시점

문의·개정 시 본 문서 상단에 개정일을 적는다.

## 관련 제안서·구현 기준 문서

- 방안 1 / 방안 2 비교(투하 1건씩 전송·알리 검색 방향): 투하-연동-제안서-방안1-방안2.md (동일 폴더)

- 센서→아두이노→서버→웹 반영(telemetry-ingest, “자동 투하”의 의미): docs/hardware-arduino-gnss-seed/README.md §7