# 종자 투하(살포) 1건당 신호 전송 — 제안서 (방안 1 · 방안 2)

목적: “블루투스로 버튼을 누르는 것”이 아니라, 투하가 발생할 때마다 한 번씩 관제·DB·모바일 화면에 반영할 수 있는 현실적인 두 갈래를 정리한다.
전제: 스마트폰은 수신기·게이트웨이·표시기 역할이 될 수 있고, 반드시 “폰 블루투스만”이 정답은 아니다.
구현 시 볼 문서(저장소 기준): docs/hardware-arduino-gnss-seed/README.md §7 — seed_drop_records, Edge telemetry-ingest, 웹 폴링과의 대응을 한곳에 정리했다.

## 0. 오해 풀기 — “핸드폰에 블루투스를 장착”하면 뭐가 되나?

- 폰 자체에 추가로 꽂는 USB 블루투스 동글은, 보통 PC용에 가깝고, 안드로이드에서도 “USB OTG + 시리얼”로 쓰는 식이다. 아이폰은 거의 불가에 가깝다.

- 진짜로 하고 싶은 것은 대개 다음 중 하나다.

  - 거치대(또는 투하기) 안의 모듈이 BLE로 숫자/코드를 보내고, 폰 앱이 받아 1투하 = 1메시지로 서버에 올린다.

  - 아두이노/ESP32가 투하를 감지하고 Wi‑Fi·LTE·USB로 서버에 올리고, 폰은 같은 DB를 보기만 한다.

즉, “블루투스 = 폰에 신호”가 항상 정답은 아니다. 투하를 누가 ‘알아채느냐’(센서·스위치·수동 버튼)가 핵심이다.

## 알리익스프레스 등에서 “있나?” — 검색 방향만 (상품 보증 없음)

마켓플레이스는 모델명이 자주 바뀌므로 키워드·형태로 찾는 편이 안전하다.

| 찾고 싶은 것 | 검색 예 (영문/한글 혼용) | 비고 |
| --- | --- | --- |
| BLE로 소량 데이터 보내기 | BLE UART module, HM-10, JDY-08, nRF24L01 BLE | 폰은 BLE Central이 되어야 함 (웹은 제한적) |
| 아두이노 + 블루투스 | ESP32 BLE, HC-05 Arduino (Classic SPP) | HC-05는 구형, 안드로이드 위주 |
| “버튼 하나로 무선” | BLE wireless button, BLE panic button, iTag clone | 프로토콜이 비공개인 경우 많음 → 역공학 필요 |
| USB로 폰에 시리얼 | USB serial OTG Android, CH340 USB UART | 안드로이드 + OTG 위주 |

주의: “알리에서 파는 BLE 버튼”이 우리 앱과 바로 호환된다는 보장은 없다. 대부분 자사 앱 전용이거나 단순 비콘이다. **MVP는 ‘검증된 BLE UART 모듈 + 자체 펌웨어’**가 낫다.

## 요구사항 정리 — “투하된 게 하나씩 전송”

| 항목 | 권장 |
| --- | --- |
| 단위 | 투하 1회 = 이벤트 1건 (중복 방지용 시퀀스 번호 SEQ 권장) |
| 페이로드 예 | { vessel_id, seq, ts, lat?, lng?, type: "seed_drop" } |
| 전송 후 | 서버 seed_drop_records 또는 Edge Function → 관제 대시보드·/mobile 실시간 반영 |

# 방안 1 — 스마트폰 중심 (거치대 BLE → 폰 → 서버)

개념: 거치대(또는 투하기 부착 모듈)가 BLE로 짧은 프레임을 보내고, 폰 앱/웹이 받아 Supabase에 1건씩 INSERT한다.

### 구성

- 하드웨어: 저전력 MCU + BLE 칩(예: ESP32-C3, nRF52 계열) — 투하 감지(미세 스위치·광센서·함정 기존 신호 탭) 시 GATT Write 또는 Notify로 4~16바이트 전송.

- 폰:

  - 안드로이드: Capacitor/React Native + BLE 플러그인 권장 (안정적).

  - 웹만: Web Bluetooth는 Chrome/Android 일부에 한정, iOS 불가.

- 서버: 기존 insertShipCommand / upsertSeedDropRecord 파이프라인 재사용 또는 전용 API.

### 장점

- 함정에 이미 있는 폰만으로 현장 UI(/mobile)와 동기 가능.

- 무선으로 거치대·손쉬운 조작 가능.

### 단점

- iOS는 웹 BLE 불가 → 네이티브 셸 거의 필수.

- BLE 모듈·펌웨어 직접 개발·인증 부담.

- 배터리·방수·진동 환경.

### “블루투스로 버튼 누르는 것”과의 관계

- 사용자가 말한 “버튼 누르기”는 UI를 대신 눌러 주는 HID가 아니라, ‘투하 이벤트’라는 데이터 한 줄을 보내는 쪽이 맞다.

- HID 키보드 에뮬레이션도 가능은 하지만, 오탐·포커스·보안 때문에 권장 순위는 낮음.

# 방안 2 — 아두이노·ESP32 현장 게이트웨이 (폰은 “모니터”만)

개념: ESP32(또는 아두이노+모뎀) 가 투하를 감지하고 Wi‑Fi / LTE(NB‑IoT·LTE-M) / LoRa→게이트웨이로 바로 서버에 올린다. 블루투스는 폰과만 쓰지 않아도 된다(현장‑클라우드 직결).

### 구성

- 센서/입력: 함정 투하 스위치·릴레이 접점·ADC(모터 전류 스파이크) 등 1회 이벤트로 확정 가능한 신호.

- 통신:

  - 항구·연안: Wi‑Fi 또는 선박 라우터.

  - 원해: LTE 모듈(A7670 등)로 HTTPS POST.

- 폰: /mobile은 DB 구독·폴링으로 “방금 올라온 투하”만 표시.

### 장점

- 폰 블루투스 스택 의존 최소화 (배터리·백그라운드 이슈 감소).

- 투하 1건 = 1 HTTP/1 MQTT로 모델이 단순.

- iOS·안드로이드 구분 없이 관제탑·함정 동시 표시 용이.

### 단점

- 하드웨어·방수·전원·안테나 설계.

- LTE면 요금·SIM·인증.

### “제일 좋은 건 아두이노인가?”

- 아두이노(브랜드) 자체보다 ESP32 + 펌웨어 조합이 실무에서 많다(가격·BLE·Wi‑Fi 동시).

- **“제일 좋음”**은 조건에 따른다:

  - 폰만 쓰고 싶다 → 방안 1.

  - 폰 꺼짐·백그라운드 싫다 → 방안 2.

## 방안 1 vs 방안 2 — 요약 비교

| 기준 | 방안 1 (BLE → 폰 → 서버) | 방안 2 (ESP32/아두이노 → 서버) |
| --- | --- | --- |
| 폰 역할 | 필수(수신·전송) | 선택(표시만) |
| iOS | 네이티브 권장 | 동일하게 유리 |
| 개발 난이도 | BLE+앱 동기 중간 | 펌웨어+망 중~상 |
| 투하 1건씩 전송 | SEQ 포함 프레임 설계 | 가장 깔끔 |
| 알리 부품 | BLE UART·ESP32 모듈 | ESP32+SIM 모듈 등 |

## 권장 로드맵 (두 방안 병행 가능)

- PoC: 방안 2로 USB 전원 ESP32를 선실에 두고, 투하 스위치 → HTTPS 1건 (가장 빨리 “1투하=1전송” 검증).

- 현장 UX: 방안 1로 거치대 BLE + 안드로이드 앱에서 수신 → 동일 API.

- 운영: source: esp32 / source: ble_phone 로그 컬럼, SEQ 중복 제거.

## 다음 문서로 쪼갤 수 있는 과제

- 투하 감지 물리 인터페이스(스위치 vs 전류 vs 기존 PLC 탭) 확정

- API 계약서(JSON 스키마·SEQ·서명)

- 방수·EMC·전원(12/24V 선박)

- 함정 스마트폰 OS 비율 조사 → 방안 1 네이티브 여부

본 문서는 docs/기획-연동-초안/블루투스-살포-거치대-연동-계획.md 와 함께 읽는다.
구현 체크리스트·“자동 투하 버튼”의 기술적 의미는 docs/hardware-arduino-gnss-seed/README.md §7.