# 아두이노 실제 살포 연동 가이드 (현장 단말 → 관제·DB)

이 문서는 관제 웹에서 하는「테스트 살포 1건」기록과, 실제 함정/살포기에서 살포가 한 번 일어날 때마다 동일한 형태로 관제·DB에 남기려면 어떤 구조로 코딩·배선하면 되는지 정리합니다.

함께 읽기(기획·시나리오): 블루투스 살포 거치대 연동 계획 · 투하 연동 제안서 방안1·2
함께 읽기(현장 스케치·주기): 저장소 루트 arduino/README.md · arduino/docs/03-관제웹-마커-궤적-주기-서버-한도.md

## 목표와 단계별 로드맵 (시뮬 → 단말 연결 → 센서 실투하)

### 최종 목표(한 줄)

실제로 투하할 때 센서를 지나가며 나오는 신호에 따라, 웹에는 지금 시뮬레이션에서 보이는 것과 같은 빨간 종자 살포 위치(마커) 가 투하할 때마다 찍히고, 같은 규칙으로 저장되며, 저장값을 CSV 등으로 보내 출력(다운로드·제출)할 수 있는 상태가 되는 것이다.

### 1단계 — 시뮬레이션 투하로 “찍힘·저장·갱신”만 먼저 검증

| 무엇을 보나 | 하는 일 |
| --- | --- |
| 관제 대시보드 | 시뮬 모드의 샘플 점·항적, 또는 **「내 위치 찾기」켠 뒤「테스트 살포 1건」**으로 빨간 살포 점이 지도에 하나씩 쌓이는지, 왼쪽 「종자 살포 이력」 행이 늘는지 확인한다. |
| 함정 /mobile | 「살포 시작」 후 GPS가 잡힌 상태에서 **「센서 시뮬 1건」**을 눌러 지도에 점·금일 건수가 맞는지 본다(Supabase를 켠 경우 DB 반영까지). |

이 단계의 통과 기준: “한 번의 시뮬 기록 액션 = 지도에 점 1개 + (연동 시) seed_drop_records 1행 + 이력 목록 1행” 이 시뮬에서도 동일하게 느껴진다.

### 2단계 — 아두이노(망 직결) vs 핸드폰(BLE 등) 중 택일 후, 문서대로 연결

- 아두이노·ESP32 → Wi‑Fi/LTE → 서버: 아래 §7.1, arduino/sketches/esp32-marine-telemetry/ 스케치, Edge telemetry-ingest, Secret DEVICE_INGEST_SECRET 순으로 맞춘다.

- 센서 → 거치대 → 블루투스 → 폰 → 서버: §7.2 및 블루투스-살포-거치대-연동-계획.md, 투하-연동-제안서-방안1-방안2.md를 따른다. (살포 시작/중지용 ship_command_logs와, 투하 1건용 seed_drop_records는 역할이 다르다 — §7.2 참고.)

통과 기준: 물리 센서 없이 POST 한 번(또는 폰 경로 한 번)으로 1단계와 같은 형태의 점·행이 서버·웹에 들어온다.

### 3단계(최종) — 센서 실물 연동 후 “시뮬과 같은 표시·저장·출력”

- 센서: 투하 1회를 에지 1번(또는 합의한 N펄스=1투하)으로 확정하고, 디바운스·최소 간격으로 오발·중복 전송을 막는다.

- 좌표: 그 순간의 GNSS를 읽어 §2·§7과 같은 필드(lat,lng,recorded_at 등)로 묶는다.

- 저장: telemetry-ingest 등으로 seed_drop_records에 upsert → 웹은 기존과 같이 폴링으로 읽어 시뮬과 동일한 빨간 마커 스타일로 그린다(관제 Dashboard·Leaflet 쪽 로직).

- 출력·보내기: 관제 화면 사이드바의 CSV 저장(현재 구현: Dashboard.tsx의 exportCSV / 종자 살포 이력 영역의 CSV 버튼)으로 필터된 목록을 파일로 받거나, 운영 측에서 Supabase에서 직접 조회·리포트를 병행한다.

정리하면, 1단계 = UI·데이터 모델 검증, 2단계 = 링크(망 또는 폰) 검증, 3단계 = 진짜 센서 + 동일 DB 경로 + 출력이다.

## 1. 웹 관제 —「테스트 살포 1건」버튼이 하는 일

- 전제: 지도 우하단 **「내 위치 찾기」**를 켜 실시간 GNSS(브라우저 Geolocation)로 위치가 잡힌 상태.

- **「테스트 살포 1건」**을 누를 때마다:

  - 살포 이력에 항목이 1건 추가됩니다.

  - 위치: 그 순간의 GNSS 위경도(미세 난수 지터 포함 — 지도 점이 겹치지 않게).

  - 시각: 금일 로컬 시각이 recordedAt(타임스탬프)과 time(표시용 문자열)에 기록됩니다.

  - 라벨: YYYY-MM-DD T01 형태(날짜·공백·T·순번)로, 같은 날·같은 GNSS 모드 세션에서 누른 순서가 2자리로 붙습니다. (「내 위치 찾기」를 끄면 순번은 다음에 켤 때 01부터 다시 시작. 예전 데이터는 투하-·GNSS-·센서- 접두사가 있을 수 있습니다.)

  - 지도: 종자 살포 점(원)이 현재 위치 근처에 하나씩 쌓입니다.

  - 사이드바「종자 살포 이력」에도 동일하게 나타납니다.

- Supabase 연동이 켜져 있으면(marine-db 사용), 같은 내용이 seed_drop_records 테이블에 upsert 됩니다. 관제의 주기 폴링으로 다른 탭·함정 화면과도 맞춰질 수 있습니다.

관련 코드: src/app/Dashboard.tsx의 handleGpsTestSeedDrop, 함정 src/app/MobileDeckView.tsx의 recordManualSensorDrop, src/lib/marine-db.ts의 upsertSeedDropRecord.

## 2. DB에 남기는 한 건의 의미 (필드 대응)

웹의 SeedDrop 한 건은 DB 행과 대략 다음처럼 대응합니다.

| 웹 (SeedDrop) | Supabase (seed_drop_records 개념) |
| --- | --- |
| id | 고유 ID (문자열, 예: 1005) |
| label | 화면·리포트용 라벨 (예: 2026-05-12 T01, 구역 A01 등) |
| time | drop_time — 사람이 읽는 시각 문자열 |
| lat, lng | WGS84 위도·경도 |
| status | 성공 / 실패 / 대기 |
| recordedAt | recorded_at — 밀리초 타임스탬프 |
| verificationMismatch | (선택) 검증 불일치 플래그 |

실제 장비에서는「살포 1회」가 발생한 그 순간의 GPS 좌표와 그 순간의 시각을 넣는 것이 웹 테스트 버튼과 동일한 의미입니다.

## 3. 실제 시스템에서의 권장 데이터 흐름

현장에서는 브라우저가 아니라 MCU(아두이노 등) + GNSS + 통신(LTE·위성·LoRa 등) 이 조합인 경우가 많습니다.

[살포기/밸브/스크류 한 회전 센서] ──> [아두이노] ──> [LTE·Wi‑Fi 모듈] ──> [서버]
                                              ^
[GPS/GNSS 모듈] ──────────────────────────────┘

- 살포 1회를 감지하는 신호(디지털 펄스, 근접 스위치, 모터 엔코더 1스텝 등)마다 한 레코드를 올립니다.

- 위경도는 가능하면 살포 직전 또는 직후에 읽은 GNSS 값을 사용합니다(지연·캐시 주의).

- 시각은 MCU의 RTC가 부정확할 수 있으므로, 가능하면 서버 수신 시각을 canonical로 쓰고, 단말 시각은 참고 필드로 두는 설계도 흔합니다.

## 4. 아두이노 쪽에서 구현할 때의 핵심

### 4.1 살포 1회 감지 (입력)

- 기계 스위치·리미트 스위치: 채터링이 있으므로 하드웨어 RC + 소프트웨어 디바운스(예: 20~50ms 안정 후 엣지 1회만 인정).

- 회전체/펄스: 인터럽트로 카운트하되, 한 번의 물리 살포 = N펄스인지 먼저 정하고, 관제에는 「살포 1건」= 1회만 전송으로 맞춥니다.

- 아날로그 센서: 임계값 + 히스테리시스로 한 사이클당 1이벤트만.

### 4.2 GNSS 좌표

- 시리얈로 NMEA를 파싱하거나, UBX 바이너리를 쓰는 모듈이면 라이브러리로 fix 여부·lat/lng를 읽습니다.

- Fix 없음일 때는 레코드를 올리지 않거나, status를 대기로 두고 좌표는 마지막 유효값/0으로 정책을 문서화하세요.

### 4.3 통신으로 서버에 넣는 방법 (개념)

- Supabase REST

  - 클라이언트에 anon 키를 박아 넣는 것은 비권장입니다(분실 시 테이블 전체가 위험).

  - Edge Function 또는 전용 ingest 서버에 장비별 API 키만 보내고, 서버가 Service Role로 seed_drop_records에 insert 하는 패턴을 권장합니다.

- 이 저장소와 맞추려면

  - 브라우저는 src/lib/marine-db.ts의 upsertSeedDropRecord를 사용합니다.

  - 아두이노는 Edge telemetry-ingest(§7.1)에 장비 시크릿을 붙여 POST하는 방식이 이미 스케치에 맞춰져 있습니다. 동일 필드 의미의 JSON을 쓰면 됩니다(세부 URL·헤더는 배포 환경에서만 관리).

- ID·라벨 생성

  - id: 단말에서 UUID를 쓰거나, 타임스탬프 + 단말 시리얼처럼 전역 유일이 되게 합니다. 웹의 숫자 4자리와 충돌하지 않게 하려면 접두사를 다르게 해도 됩니다(예: ARD-1704067200000).

  - label: 현장 식별용 (함정1-20260512-003 등).

## 5. 아두이노 의사 코드 예시 (구조만)

의존 라이브러리·핀 번호는 하드웨어에 맞게 바꿉니다.

// 의사 코드: 살포 펄스 1회당 1건 전송 (디바운스·GNSS는 실제 코드로 보강)

volatile unsigned long lastPulseMs = 0;
const unsigned long DEBOUNCE_MS = 40;

void onDispensePulse() {
  unsigned long now = millis();
  if (now - lastPulseMs < DEBOUNCE_MS) return;
  lastPulseMs = now;

  double lat, lng;
  bool fix = readGnssFixAndLatLng(&lat, &lng);
  if (!fix) return;

  char body[384];
  // JSON: id, label, drop_time, lat, lng, status, recorded_at(ms)
  buildSeedDropJson(body, sizeof(body), lat, lng);

  httpPostIngestEndpoint(body);  // Edge Function URL 등
}

- readGnssFixAndLatLng: TinyGPS++ / SparkFun u-blox 등으로 구현.

- httpPostIngestEndpoint: WiFiClientSecure / LTE 모듈 AT(AT+CHTTPPOST 등)로 구현.

## 6. 관제 웹이 DB를 다시 읽는 경로

Supabase를 켠 빌드에서는 VITE_SEED_DROP_POLL_MS 주기로 fetchSeedDropRecords가 호출되어, 아두이노가 넣은 행도 지도·이력에 반영될 수 있습니다. (환경 변수는 배포 문서를 참고하세요.)

## 7. 센서 값 → 웹에서 “투하”로 보이기까지 (자동 버튼의 실제 의미)

현장에서는 “센서가 값을 주면 아두이노로 가고, 신호가 웹으로 가서 투하 버튼이 자동으로 눌린다”고 말하는 경우가 많습니다. 구현 관점에서는 보통 아래 둘 중 하나입니다. (화면에서 DOM 버튼을 기계적으로 클릭하는 방식은 쓰지 않습니다.)

| 말하는 이미지 | 실제로 하는 일 |
| --- | --- |
| 투하 버튼이 자동으로 눌림 | 웹·서버 입장에서는 seed_drop_records에 살포 1건이 추가되고, 폴링·상태 갱신으로 지도에 점이 하나 더 찍히는 것과 동일 |
| 아두이노가 웹에 연결 | 브라우저 소켓에 직접 붙는 것이 아니라, HTTPS로 Supabase Edge Function 등에 POST 하고, 서버가 DB에 쓰는 형태가 일반적 |

### 7.1 경로 A — 아두이노·ESP32가 센서를 읽고 망으로 바로 서버 (이 저장소 기본안)

센서(스위치·펄스·ADC 등) → MCU → Wi‑Fi 또는 LTE → Supabase

- 센서: 살포 1회를 나타내는 디지털 에지 1번(디바운스·최소 간격으로 1투하=1이벤트 고정).

- MCU: 그 순간의 GNSS 위경도·(선택) 단말 시각을 묶어 JSON 본문 생성.

- 서버: Edge Function **telemetry-ingest**에 DEVICE_INGEST_SECRET을 헤더로 붙여 HTTPS POST → 내부에서 seed_drop_records upsert (구현: supabase/functions/telemetry-ingest/index.ts).

- 웹: 관제 Dashboard·함정 /mobile은 주기적으로 fetchSeedDropRecords 등으로 DB를 읽어 지도 마커·금일 건수를 갱신합니다. 사용자에게는 “투하가 반영됐다”와 동일한 체감입니다.

참고 스케치: arduino/sketches/esp32-marine-telemetry/esp32_marine_telemetry.ino — 주석에 궤적은 vessel-track-ingest, **살포 1건은 telemetry-ingest**로 나뉘어 있다고 명시되어 있습니다. 웹과 “직접 소켓 연결”할 항목은 브라우저가 아니라 배포된 Edge URL + 시크릿 + JSON 스키마입니다.

### 7.2 경로 B — 블루투스로 스마트폰을 경유 (거치대·함정 폰)

센서 → (거치대) MCU → BLE(또는 USB 시리얼) → 폰 앱·웹 → Supabase

- 개념: 물리 “투하”는 MCU가 알아채고, 폰은 게이트웨이로서 수신 후 upsertSeedDropRecord와 동일한 API로 한 줄을 올립니다. 화면의 「투하」버튼을 로봇이 누르는 것이 아니라, 버튼을 눌렀을 때와 같은 DB·필드 조합을 코드로 한 번 호출하는 것입니다.

- 웹만(브라우저): Web Bluetooth는 Chrome/Android 위주, iOS Safari는 미지원입니다. iOS까지 필요하면 Capacitor·React Native 등 네이티브 BLE 쪽이 현실적입니다(제안: 블루투스-살포-거치대-연동-계획.md).

- 살포 시작/중지와 구분: 거치대 문서의 0xA1/0xA2 같은 바이트는 주로 ship_command_logs (seed_start / seed_stop) 파이프라인을 가리킵니다. 투하 1건은 별도로 seed_drop_records(또는 동일 스키마의 ingest)로 올리는 설계가 맞습니다. 한 신호로 둘 다 하지 말고, 역할을 나누는 것을 권장합니다.

### 7.3 경로 C — 개발·시연 (수동 “센서 시뮬”)

- 관제 대시보드: GNSS 모드에서 「테스트 살포 1건」 → handleGpsTestSeedDrop → upsertSeedDropRecord (코드: src/app/Dashboard.tsx).

- 함정 /mobile: 「센서 시뮬 1건」 → 살포 중·위치 수신 전제 하에 동일하게 1건 적재·지도 표시 (코드: src/app/MobileDeckView.tsx의 recordManualSensorDrop).

운영 단말을 만들 때는 경로 A 또는 B로 같은 DB 한 줄이 생기게 맞추면, 관제·함정 화면은 추가 수정 없이 같은 방식으로 점이 찍힙니다.

### 7.4 “웹에 뭘 연결하면 되나?” 체크리스트

| 단계 | 할 일 |
| --- | --- |
| 1 | Supabase에 seed_drop_records 테이블·RLS·연동 SQL 적용 (저장소 scripts/sql/ 등 기존 절차). |
| 2 | Edge telemetry-ingest 배포, Secret DEVICE_INGEST_SECRET 설정. |
| 3 | MCU 펌웨어에 Edge의 HTTPS URL + 시크릿 + JSON 필드(id, label, drop_time, lat, lng, status, recorded_at 등 실제 함수 스펙에 맞게) 반영. |
| 4 | 웹 .env에 Supabase URL/anon 키·VITE_SEED_DROP_POLL_MS 등 설정 → 빌드 후 지도에서 폴링 간격 안에 점이 뜨는지 확인. |
| 5 | (BLE 경로) 폰 쪽에서 위 POST를 대신 호출할 네이티브 또는 Web Bluetooth 수신 레이어 구현 · 중복 SEQ 방지. |

## 8. 보안·운영 체크리스트

- 단말에 Service Role 키를 넣지 않는다.

- HTTPS만 사용한다.

- 장비별 API 키 회전·폐기 절차가 있다.

- 살포 중복 전송(재시도) 시 같은 id로 upsert할지, 멱등 키를 쓸지 정한다.

- 오프라인 버퍼(큐)와 백오프 재전송을 고려한다.

## 9. 요약

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 웹 테스트 | GNSS 모드에서 버튼 1클릭 = 살포 1건 기록, 금일 시각·좌표 반영 |
| 실제 단말 | 살포 1회 감지마다 동일 스키마로 서버에 1건 적재 + 그 순간 GNSS |
| 아두이노 역할 | 입력 디바운스, GNSS 읽기, telemetry-ingest 등 안전한 ingest로 HTTP POST |
| BLE·폰 경로 | 센서는 거치대 MCU가 보고, 폰은 DB에 1건 쓰기까지 담당 (브라우저 직결은 제약 많음) |
| 이 저장소 참고 | Dashboard.tsx (handleGpsTestSeedDrop), MobileDeckView.tsx (recordManualSensorDrop), marine-db.ts (upsertSeedDropRecord), supabase/functions/telemetry-ingest/ |

추가로 회로도·커넥터·전원·방수는 선박 전장 설계 문서에서 다루고, 본 문서는 소프트웨어·데이터 연계에 초점을 맞춥니다.